УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 21 октября 2025 г. № 1726

ПРОЕКТ

планировки территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах части элемента планировочной структуры: ул. Зеньковича площадью 7,0824 га

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур

1. Общие положения

Проект планировки территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах части элемента планировочной структуры: ул. Зеньковича площадью 7,0824 га (далее – проект планировки территории) содержит решения градостроительного планирования и застройки территории городского округа "Город Архангельск".

Объектом градостроительного планирования является часть элемента планировочной структуры: ул. Зеньковича, расположенная в Исакогорском территориальном округе городского округа "Город Архангельск". Территория проектирования в границах разработки проекта планировки территории составляет 7,0824 га.

Технический заказчик: ООО "Новый век", ИНН: 2901144192, ОГРН: 1062901001910.

Источник финансирования работ: ООО "Новый век".

Разработчик документации:

Проектная организация: ООО "АКСК", ИНН: 2901156198, ОГРН: 1062901067734, Выписка из реестра членов СРО: 2901156198-20240725-1613.

Основание для разработки проекта планировки территории:

распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 11 июля 2024 года № 3631р "О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. Зеньковича площадью 7,0824 га";

задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. Зеньковича площадью 7,0824 га, утвержденное распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 11 июля 
2024 года № 3631р.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Архангельской области;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

приказ Росреестра от 25 декабря 2023 года № П/0554 "О размещении 
на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" XML-схем, используемых для формирования документов, карты (плана) объекта землеустройства в формате XML, направляемых в форме электронных документов в орган регистрации прав органами государственной власти, органами местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в части сведений о границах, зонах, территориях, для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости";

приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об утверждении требований
к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации";

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (далее – СП 42.13330);

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года №37-п (с изменениями), (далее – генеральный план);

правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года №68-п 
(с изменениями), (далее – ПЗЗ);

документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Зеньковича площадью 1,5017 га, утвержденная распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31 января 2019 года № 208р;

решение Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 "Об утверждении Правил благоустройства городского округа "Город Архангельск" (с изменениями);

местные нормативы градостроительного проектирования городского округа "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года №567 (с изменениями), (далее – МНГП);

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года №123-пп (с изменениями), (далее – РНГП);

иные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа "Город Архангельск".

В проекте планировки территории учитываются основные положения:

генерального плана;

ПЗЗ;

документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Зеньковича площадью 1,5017 га, утвержденная распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31 января 2019 года № 208р;

положения об особо охраняемой природной территории в соответствии 
с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

программ комплексного развития социальной инфраструктуры;

нормативов градостроительного проектирования;

комплексных схем организации дорожного движения;

требований по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанных в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий;

границ зон с особыми условиями использования территорий.

Целью разработки проекта планировки территории:

определение характеристик планируемого развития территории,
в том числе плотность и параметры застройки территории;

организация транспортного и пешеходного обслуживания территории 
в границах элемента планировочной структуры;

проработка вариантов планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в границах элемента планировочной структуры.

Проект планировки территории определяет:

концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;

параметры застройки;

очередность освоения территории;

организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;

развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие системы озеленения.

Согласно заданию, проект планировки территории состоит из основной части (Том 1), которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию (Том 2).

Масштаб графической части проекта планировки территории: М 1:1000.

Графические материалы разработаны с использованием сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории городского округа "Город Архангельск" М 1:500.

Чертеж планировки территории графической части представлен 
в приложении к настоящему проекту и включает в себя:

красные линии;

границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

- 2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе о плотности и параметрах застройки территории 
(в пределах, установленных градостроительным регламентом), 
о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Проект планировки территории включает один вариант планировочного решения застройки территории.

Объемно-пространственные решения или 3D-модель не разрабатывались по решению технического заказчика.

Согласно генеральному плану, в границах планировочного района, 
не предусмотрено размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

- 2.1. Местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования

Часть элемент планировочной структуры: ул. Зеньковича расположена 
в Исакогорском территориальном округе городского округа "Город Архангельск". Территория в границах разработки проекта планировки территории составляет 7,0824 га.

Границами разработки проекта планировки территории являются:

с северной стороны – внутриквартальные проезды;

с восточной стороны – внутриквартальные проезды;

с южной стороны	 – ул. Зеньковича;

с западной стороны – ул. Зеньковича.

Климатические данные и местоположение района строительства:

район строительства – г. Архангельск;

климатические условия – район IIA;

расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 330С;

Снеговой район – IV.

Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240 кг/кв. м).

ветровой район – II;

нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/кв. м);

зона влажности – влажная.

- 2.2. Краткая характеристика существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом

В настоящее время территория района используется для размещения жилой застройки, административно-деловых и общественных объектов, объектов коммунального и транспортного обслуживания. Параметры существующей застройки, а также существующее положение объектов капитального строительства в границах территории проектирования приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь зданий, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирная жилая застройка | 2 506,0 | 4 510,8 |
| Административно-деловая и общественная застройка | 952,7 | 1 714,9 |
| Коммунально-складские, инженерные предприятия | 1 258,0 | 3 208,0 |
| Итого | 4 716,7 | 9 433,7 |

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение разработаны в соответствии с общими принципами, заложенными 
в генеральном плане.

В границах элемента планировочной структуры присутствуют линейные объекты в виде инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, связи.

Существующее благоустройство территории проектирования представлено в виде внутриквартальных проездов, тротуаров, газонов. Обеспеченность детскими и спортивными площадками, парковочными стоянками – неудовлетворительная. Парки, скверы в границах элемента планировочной структуры отсутствуют.

Функциональные зоны согласно генеральному плану, в границах которых разрабатывается проект планировки территории:

зона застройки малоэтажными жилыми домами – 7,0824 га.

Территориальные зоны согласно ПЗЗ, в границах которых разрабатывается проект планировки территории:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2);

зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Предельные параметры разрешенного строительства надлежит принимать в зависимости от видов разрешённого использования земельных участков согласно ПЗЗ.

Основные виды разрешенного использования зоны застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2):

малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

блокированная жилая застройка (2.3);

общежития (3.2.4);

бытовое обслуживание (3.3);

здравоохранение (3.4);

образование и просвещение (3.5);

культурное развитие (3.6);

магазины (4.4);

общественное питание (4.6);

отдых (5.0);

обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

историко-культурная деятельность (9.3).

Условно разрешенные виды использования зоны застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2):

для индивидуального жилищного строительства (2.1);

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2);

среднеэтажная жилая застройка (2.5);

хранение автотранспорта (2.7.1);

коммунальное обслуживание (3.1);

религиозное использование (3.7);

деловое управление (4.1);

объекты дорожного сервиса (4.9.1);

спорт (5.1);

склад (6.9);

водный транспорт (7.3);

благоустройство территории (12.0.2);

ведение огородничества (13.1).

Основные виды разрешенного использования зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т):

транспорт (7.0);

воздушный транспорт (7.4);

объекты дорожного сервиса (4.9.1);

служебные гаражи (4.9);

отдых (рекреация) (5.0);

улично-дорожная сеть (12.0.1).

Условно разрешенные виды использования зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т):

хранение автотранспорта (2.7.1)

коммунальное обслуживание (3.1)

обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

благоустройство территории (12.0.2).

Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними согласно ПЗЗ.

Для городских населенных пунктов плотность застройки функциональной зоны следует принимать не более приведенной в таблице 2.

Основными показателями плотности застройки является коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки.

Параметры функциональных зон представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование функциональной зоны | Коэффициент плотности застройки согласно генеральному плану | Нормативный показатель согласно приложению Б, СП 42.13330 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| зона застройки малоэтажными жилыми домами | 1,2 | 0,4 | 0,8 |

2.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Схема границ зон с особыми условиями использования территории представлена в графической части материалов по обоснованию.

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории осуществляются:

с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным законодательством и законодательством Архангельской области, нормами 
и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам 
с особыми условиями использования территорий;

с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Территория проекта планировки территории расположена в границах следующих зон с особыми условиями использования территорий:

второй пояс санитарной охраны источника водоснабжения;

третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения;

зона подтопления;

зона затопления.

В границах проектирования расположена охранная зона объекта – Здание ТП № 362 (реестровый номер: 29:22-6.179).

2.2.1.1. Режим эксплуатации в границах второго и третьего поясов санитарной охраны источника водоснабжения

Требования к организации и эксплуатации санитарной охраны определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Мероприятия по второму и третьему поясам подземных источников водоснабжения:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения":

выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, 
с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных 
с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, 
в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь 
при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по второму поясу:

не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, 
а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести 
к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается 
в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований
к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. При этом, сброс запрещается, вне зависимости от содержание химических веществ и микроорганизмов, хозяйственными и иными объектами, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано после 31 декабря 2006 года, промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах ЗСО источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий.

2.2.1.2. Режим эксплуатации в границах зон затопления и подтопления

Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления установлен Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры 
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры 
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод 
и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся 
в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, собственности городского округа, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного кодекса Российской Федерации.

2.3. Основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Пункт разрабатывается с учетом норм градостроительного проектирования.

Основные направления развития территории:

размещение планируемых объектов малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

сохранение существующей малоэтажной многоквартирной застройки;

размещение зоны административно-деловой и общественной застройки;

обеспечение территории объектами благоустройства.

Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа "Город Архангельск" установлены МНГП.

- 2.3.1. Расчет численности проживающих людей

Расчет численности проживающих людей в жилых домах выполнен исходя из рекомендаций СП 42.13330.

Норма площади квартир в расчете на одного человека согласно техническому заданию заказчика – 35 кв. м на одного человека (как среднее значение между 30 кв. м и 40 кв. м на человека).

Расчет численности населения представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Вид застройки | Общая жилая площадь, кв. м | Расчет | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | 3 383,1 = 4 510,8 х 0,75 | 3 383,1 кв. м / 35 кв. м/чел = 97 чел | 97 |
|  |  | Всего | 97 |
| Перспективное положение |  |  |  |
| Существующая многоквартирная жилая застройка | 3 383,1 = 4 510,81 х 0,752 | 3 383,1 кв. м / 35 кв. м/чел = 97 чел | 97 |
| Проектируемая многоквартирная жилая застройка | 5 242,4 = 2 703,2 х 0,752 + 3 215,0 | 5 242,4 кв. м / 35 кв. м/чел = 150 чел | 150 |
|  |  | Всего | 247 |

Плотность населения жилого района составляет 35 чел./га (247 чел. / 7,0824 га), что не превышает минимальный нормативный показатель 
(170 чел./га), установленный на 2025 год согласно статье 1 МНГП.

- 2.3.2. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории

- Согласно требованиям СП 42.13330 в микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться РНГП и МНГП 
и правилами благоустройства территории городского округа с учетом пунктов 8.2, 8.3 СП 476.1325800.2020 "Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов".

Расчет параметров площадок общего пользования различного назначения представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Площадки | Удельные размеры площадок (кв. м/чел.) | Формула расчета | Требуемая площадь площадок, кв. м | Проектные решения, кв. м | Расстояние от площадок до окон жилых домов и общественных зданий (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 0,7 | 0,7 х 247 х 0,5 | 86,5 | 315,8 | 10 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,2 | 0,2 х 247 х 0,51 | 24,7 | 209,7 | 8 |
| Для занятий физкультурой взрослого населения | 0,7 | 0,7 х 247 х 0,51 | 86,45 | 482,2 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,03 | 0,03 х 247 | 7,41 | 134,5 | 20 |
| Площадка для выгула собак |  |  | 400 - 600 | 450 | 40 |
| Итого |  |  | 605,01 | 1 592,2 |  |

Места размещения хозяйственных площадок для сушки белья до окон жилых и общественных зданий не нормируются в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.

Места размещения площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)/крупногабаритных отходов (КГО) закрытого типа и площадок 
для выгула собак с нарушением санитарных расстояний от окон жилых зданий и площадок общего пользования подлежат согласованию с органами местного самоуправления и Управлением Роспотребназдора по Архангельской области по результатам работы комиссии об определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

Планируемая к размещению площадь площадок общего пользования
в пределах границ проектирования составляет – 1 592,2 кв. м.

Обеспеченность площадками общего пользования выполняется 
в границах планировочного района.

- 2.3.3. Озелененные территории и зеленые зоны

2.3.3.1. Озелененные территории микрорайона

Площадь озеленённой территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны должна соответствовать требованиям СП 42.13330 и быть не менее 25 процентов площади территории квартала.

Расчет площади:

Площадь территории: 7,0824 га х 0,25 = 1,7706 га – требуемая площадь озелененных территорий.

Проектом планировки территории обеспечивается требуемая площадь озеленения разрабатываемой территории, что составляет – 5,07033 га.

Территориальная доступность озелененных территорий микрорайона, 
в том числе до детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого населения выполняется и составляет менее 30 минут пешей ходьбы, уровень обеспеченности выполняется.

2.3.3.2. Озелененные территории общего пользования

Согласно таблице 6 изменений в РНГП минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования жилых районов: 6 кв. м 
на одного человека.

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования:

6 кв. м/чел. х 247 чел. = 0,1482 га.

В границах проектирования обеспеченность озелененными территориями общего пользования выполняется площадью 5,07033 га.

Обеспеченность существующими объектами озелененных территорий общего пользования общегородского значения (детские парки, городские парки), цветочно-оранжерейными хозяйствами, питомниками древесных 
и кустарниковых растений выполняется путем их расположения в границах городского округа.

Территориальная доступность озелененных территорий общего пользования для населения планировочного района выполняется в пределах 
30 минут пешей ходьбы.

- 2.3.4. Объекты социального и культурно-бытового обеспечения

Расчет показателей обеспеченности территории образовательными учреждениями, учреждениями торговли и общественного питания представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Показатель | Количество мест |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детские дошкольные учреждения | Общеобразовательные школы | Предприятия торговли | Предприятия обществ. питания |
| Нормативный показатель | 100 мест на 1 тыс. человек | 180 мест на 1 тыс. человек | 280 кв. м торг. площади на 1 тыс. человек | 40 мест на 1 тыс. человек |
| Проектный показатель на 247 человек | 25 мест | 45 мест | 69,2 кв. м | 10 мест |
| Радиус обслуживания | не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности — 800 м |  | При многоэтажной застройке 500 м; при одно-, двухэтажной – 800 м |  |

2.3.4.1. Детские дошкольные учреждения

Ближайшие существующие дошкольные учреждения расположены 
в смежных микрорайонах:

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №101 с филиалами 
по адресу: ул. Зеньковича, д. 13, ул. Зеньковича, д. 36 – 213 мест, доступность менее 500 м.

Расчетные нормы по детским дошкольным учреждениям 
для проектируемой территории обеспечиваются в радиусе обслуживания 500 м 
в количестве 213 мест при необходимом количестве 25 мест. Доступность выполняется.

2.3.4.2. Общеобразовательные учреждения

Ближайшие существующие общеобразовательные учреждения расположены в смежных микрорайонах:

МБОУ СШ № 99, ул. Адмирала Макарова, д. 33 – 241 место (из расчета 
50 кв. м площади земельного участка на учащегося согласно ПЗЗ), доступность менее 500 м.

Расчетные нормы по общеобразовательным учреждениям 
для проектируемой территории обеспечиваются в 241 место при необходимом количестве 45 мест.

Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания общеобразовательных учреждений – 500 м. Доступность выполняется.

2.3.4.3. Продовольственные и непродовольственные товары, предприятия общественного питания

Ближайшие существующие предприятия обслуживания первой необходимости – магазины смешанной торговли (по продаже продовольственными и непродовольственными товарами), аптеки, а также предприятия общественного питания, расположены в смежных микрорайонах:

супермаркет "Магнит", ул. Нахимова, д. 6 – 600 кв. м торговой площади;

продуктовый магазин "Бристоль", ул. Зеньковича, д. 11 – 150 кв. м торговой площади;

продуктовый магазин "Елена", ул. Адмирала Макарова, д. 38 – 120 кв. м торговой площади;

аптека "Апрель", ул. Зеньковича, д. 11;

аптека "Магнит аптека", ул. Нахимова, д. 6;

предприятие общественного питания, ул. Доковская, д. 39 – 40 мест.

Расчетные нормы по предприятиям торговли для проектируемой территории обеспечиваются в 870 кв. м торговой площади при необходимом количестве 69,2 кв. м.

Расчетные нормы по предприятиям общественного питания 
для проектируемой территории обеспечиваются в 40 мест при необходимом количестве 10 мест.

Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания данными предприятиями 500 м и доступность выполняется.

2.3.4.4. Объекты физической культуры и спорта местного значения

Расчет показателей обеспеченности объектами физической культуры 
и спорта местного значения согласно МНГП представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование объектов | Единица измерения в расчете на 1 тыс. чел. | Значение показателя | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадион | мест на трибунах | 45 | 45 х 0,247 = 12 мест |
| Спортзал | кв. м площади пола | 350 | 350 х 0,247 = 86,5 кв. м |
| Бассейн | кв. м зеркала воды | 75 | 75 х 0,247 = 18,6 кв. м |

Существующее положение:

В соответствии со сводной картой планируемого размещения объектов местного значения городского округа "Город Архангельск" на расчетный срок до 2040 года в границах разработки градостроительной документации 
не предусматривается размещение объектов физической культуры и спорта местного значения в виде стадионов, спортзалов, бассейнов.

Ближайшие физкультурно-оздоровительные центры располагаются 
по адресу:

стадион в дер. Малая Корзиха на расстоянии доступности 1,4 км;

планируемый к строительству стадион согласно генеральному плану 
в районе ул. Вычегодская, д. 19, корп. 3 на расстоянии доступности 1,7 км;

бассейн по адресу: наб. Северной Двины, д. 73.

Доступность объектов физической культуры и спорта местного значения в виде стадионов, спортзалов, бассейнов физкультурно-спортивных центров жилых районов обеспечивается в радиусе обслуживания 1 500 м.

2.3.4.5. Предприятия коммунально-бытового обслуживания и связи

Расчет показателей обеспеченности объектами коммунально-бытового обеспечения согласно МНГП представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование объектов | Единица измерения в расчете на 1 тыс. чел. | Значение показателя | Формула расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 9 х 0,247 = 3 |
| Бани, сауны | мест | 8 | 8 х 0,247 = 2 |
| Гостиницы | мест | 6 | 6 х 0,247 = 2 |

В ближайшей шаговой доступности расположены предприятия бытового обслуживания:

ул. Зеньковича, д. 29, парикмахерская – четыре рабочих места.

Расчетные нормы по предприятиям бытового обслуживания 
для проектируемой территории обеспечиваются в четыре места 
при необходимом количестве три места.

В соседних микрорайонах расположены предприятия периодического посещения (бани, сауны) в увязке с системой общественного пассажирского транспорта, соблюдая пределы пешей доступности не более одного часа:

баня № 11 по адресу: ул. Вычегодская, д. 7, корп. 4 – 20 мест Гостиница "Аврора", ул. Урицкого, д. 1, корп. 2 – 14 мест;

В соседних микрорайонах расположены гостиницы:

"Аврора" по адресу: ул. Урицкого, д. 1, корп. 2 – 20 мест.

Обеспеченность и доступность объектами социального и коммунально-бытового обеспечения выполняется.

2.3.4.6. Предприятия связи

На территории проектирования планируется к размещению почтовое отделение связи во встроенных нежилых помещениях (экспликационный номер – 2).

Обеспеченность предприятиями связи выполняется в пределах радиуса обслуживания 500 м, доступность выполняется.

Объекты культуры и социального обеспечения местного значения

Согласно МНГП в проекте планировки территории допустимо 
не отображать показатели обеспеченности объектами культуры и социального обеспечения местного значения такими как:

учреждения клубного типа, дома культуры и прочие развлекательные учреждения, кинотеатры; библиотеки; выставочные залы, музеи.

Уровень обеспеченности объектами культуры и социального обеспечения местного значения выполняется в границах Исакогорского территориального округа городского округа "Города Архангельск".

2.3.4.7. Поликлиники и медицинские учреждения

При расчете емкости учреждений, организаций и предприятий обслуживания следует использовать РНГП (в случае отнесения их объектов 
к объектам регионального или местного значения), а также социальные нормативы обеспеченности согласно пункту 10.1 Изменений № 3 к СП 42.13330.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях (поликлиники) согласно РНГП представлены 
в таблице 8.

Таблица 8

| Основная часть (расчетные показатели) | Правила и область применения расчетных показателей | Значение показателя | Формула расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень обеспеченности, посещений в смену | 181,5 посещения в смену на 10 тыс. человек | 5 посещений в смену | 181,5 х 0,0247 |

На территории, смежной с территорией проектирования расположены:

поликлиника № 2 по адресу: ул. Рейдовая, д. 3, доступность 1,9 км;

фельдшерско-акушерский пункт по адресу: дер. Окулово, д. 2а, доступность 1,6 км.

- 2.4. Предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов

В рамках проекта планировки территории предусмотрен демонтаж трансформаторной подстанции площадью застройки 4,3 кв. м.

Места переноса сетей инженерно-технического обеспечения определяются в соответствии с техническими условиями владельцев сетей на стадии подготовки проектно-сметной документации конкретного объекта капитального строительства.

Местоположение существующих инженерных сетей, объектов капитального строительства, различных строений и сооружений отражено в графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Основные требования к объектам проектирования представлены 
в таблице 9.

Таблица 9

| Номер на плане | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ПЗЗ | Планируемые проектные решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальный размер земельного участка – 500 кв. м. Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40. Предельное количество надземных этажей – до 4 (включая мансардный). Предельная высота объекта не более 20 м. Минимальная доля озеленения территории – 15 % | Размещение молоэтажного многоквартирного жилого дома с двухуровневыми квартирами с антресолями (реконструкция). Применение основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:080902:33 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Площадь земельного участка – 2 417,0 кв. м. Площадь застройки – 848,6 кв. м. Процент застройки – 35,1 %. Площадь общая – 2 839,3 кв. м. Площадь общая жилая – 3 215 кв. м (с учетом антресолей). Площадь озеленения – 595,9 кв. м. Процент озеленения – 24,7 %. Площадки общего пользования – 132,4 кв. м. Планируемое к размещению количество машино-мест – 24 машино-места при требуемых 24 машино-местах (в том числе 16 машино-мест в границах земельного участка и 8 машино-мест на прилегающих территориях). Численность населения – 92 чел. |
| 2 | Минимальный размер земельного участка – 500 кв. м. Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40. Предельное количество надземных этажей – до 4 (включая мансардный). Предельная высота объекта не более 20 м. Минимальная доля озеленения территории – 15 % | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (отделение связи). Применение основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:080902:60 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Площадь земельного участка – 3 192,0 кв. м. Площадь застройки – 750,9 кв. м. Процент застройки – 23,5 %. Площадь общая – 2 703,2 кв. м. Площадь общая жилая – 2 027,4 кв. м. Площадь озеленения – 765,1 кв. м. Процент озеленения – 24,0 %. Площадки общего пользования – 403,1 кв. м. Количество машино-мест – 17 машино-мест в границах земельного участка при требуемых 15 машино-местах. Численность населения – 58 чел. |

Технико-экономические показатели представлены в таблице 10.

Таблица 10

| № п\п | Наименование | Ед. изм. | Существ. положение | Проект. положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проектирования: | га | 7,0824 | 7,0824 |
|  | зона застройки малоэтажными жилыми домами |  | 7,0824 | 7,0824 |
| 2 | Площадь застройки | га | 0,47167 | 0,54633 |
| 3 | Улично-дорожная сеть | га | 1,10456 | 1,30652 |
| 4 | Площадки общего пользования различного назначения | га | 0,0062 | 0,15922 |
|  | площадки для игр детей |  | 0,0042 | 0,03158 |
|  | площадки для отдыха взрослого населения |  | - | 0,02097 |
|  | площадки для занятий спортом и физкультурой |  | - | 0,04822 |
|  | площадки для хозяйственных целей |  | 0,0020 | 0,01345 |
|  | площадки для выгула собак |  | - | 0,0450 |
| 5 | Площадь озеленения | га | 5,49997 | 5,07033 |
| 6 | Коэффициент застройки (отношение площади застройки к площади функциональной зоны) | Нормативный показатель согласно СП 42.13330 |  |  |
|  | зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,4 | 0,07 (0,47167/7,0824) | 0,08 (0,54633/7,0824) |
| 7 | Коэффициент плотности застройки1 (отношение общей площади здания к площади функциональной зоны): | Нормативный показатель согласно ГП |  |  |
|  | зона застройки малоэтажными жилыми домами | 1,2 | 0,15 (1,05415/7,0824) | 0,19 (1,35408/7,0824) |
| 8 | Общая площадь всех этажей (по внешним размерам зданий), в том числе: | га |  |  |
|  | зона застройки малоэтажными жилыми домами |  | 1,05415 | 1,35408 |
| 9 | Плотность населения | чел/га | 14 | 35 |
| 10 | Количество населения | чел | 97 | 247 |

- 2.5. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории

Схема организации движения транспорта, а также схема организации улично-дорожной сети представлены в графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Графический материал отражает местоположение объектов транспортной инфраструктуры, учитывает существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении рассматриваемой территории.

Транспортная инфраструктура территории сформирована.

В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана транспортная связь обеспечивается по ул. Зеньковича – магистральной улице общегородского значения регулируемого движения.

В планировочной структуре улично-дорожной сети планируются изменения в части размещения внутриквартальных проездов.

Проектом планировки территории предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное, бетонное). Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары 
из асфальтобетона с бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет 2,25 м.

Обслуживание пассажирского потока осуществляется:

такси;

автобусными маршрутами – № 3 (ж/д вокзал – нижний пос. Лесная речка), № 15 (ж/д вокзал – Зеньковича), № 23 (МРВ – пос. Турдеевск), № 125 (МРВ – Катунино), № 145 (Автовокзал – Берег).

Остановка общественного транспорта расположена на территории проектирования по ул. Зеньковича.

Пешеходная доступность района проектирования обеспечена 
по тротуарам городских улиц и тротуарам внутриквартальной застройки.

Предусмотрено размещение в границах территории планирования проездов (подъездов транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов) с обеспечением нормативных показателей:

расчётная скорость движения – 20 км/ч;

ширина полосы движения – 3,5 м;

число полос движения – 2;

наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

наибольший продольный уклон – 70 процентов.

Временное хранение автомобилей в дневное время предусматривается осуществлять на открытых стоянках, в существующих гаражах.

Обеспеченность местами для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта для существующей многоквартирной жилой застройки, административных и общественных учреждений – неудовлетворительная, организованные места для стоянки индивидуального автотранспорта отсутствуют.

Расчет парковочных мест планируемой застройки, в целях которой вносятся изменения в проект планировки территории, предусмотрен с учетом изменений в РНГП от 28 декабря 2023 года.

Расчет парковочных мест для реконструируемой и проектируемой многоквартирной жилой застройки (номера на плане – 1 и 2 соответственно):

Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта для многоквартирной жилой застройки из расчета 1 машино-место на 135 кв. м жилой площади.

3215 кв. м / 135 кв. м = 24 – требуемое количество машино-мест объекта

с номером 1, где:

3215 кв. м - общая жилая площадь объекта с номером 1;

2027,4 кв. м /135 кв. м = 15 – требуемое количество машино-мест объекта

с номером 2, где:

2027,4 кв. м - общая жилая площадь объекта с номером 2.

Общее требуемое количество машино-мест для объектов с номером 1 и 2 – 39 машино-мест. Планируемое к размещению количество машино-мест 
для объектов с номером 1 и 2 – 41 машино-место.

Расчет парковки индивидуального автотранспорта инвалидов 
и маломобильных групп населения.

Согласно РНГП на всех стоянках (парковках) общего пользования следует выделять для парковки индивидуального автотранспорта инвалидов
и маломобильных групп населения (далее – МГН) не менее 10 процентов машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, включая 5 процентов (но не менее одного места) специализированных мест для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

В состав специализированных машино-мест могут входить организованные стоянки (парковки) в пределах проезжей части.

Размещение машино-мест инвалидов:

не менее 50 м до входа в предприятие, организацию, учреждение;

не далее 100 м от входа в жилое здание.

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей принято в соответствии с противопожарными требованиями.

При формировании земельных участков под многоквартирную застройку в обязательном порядке обеспечить соблюдение требований пункта 1.8 РНГП, 
а именно:

не менее 50 процентов необходимого количества машино-мест следует размещать в границах земельного участка многоквартирного жилого здания, 
в том числе не менее 10 процентов от общего количества машино-мест должно быть в качестве наземных плоскостных открытых стоянок автомобилей;

не более 50 процентов необходимого количества машино-мест допустимо размещать:

на плоскостной открытой стоянке автомобилей, расположенной 
на отдельном земельном участке, который является смежным с земельным участком многоквартирного здания либо располагается на расстоянии не более 50 метров от земельного участка многоквартирного жилого здания 
и к которому обеспечен проезд от территории общего пользования (в случае предоставления такого земельного участка);

на плоскостной открытой стоянке автомобилей, расположенной на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых в соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, при условии примыкания такой открытой стоянки автомобилей к границам земельного участка многоквартирного здания либо её расположения на расстоянии не более 50 метров от земельного участка многоквартирного жилого здания и обеспечения проезда к ней от территории общего пользования;

на парковке в красных линиях (в границах территорий общего пользования) в соответствии с решениями проекта планировки территории или плана благоустройства, согласованного с администрацией соответствующего муниципального образования на предмет технической возможности размещения таких парковок (парковочных мест) с учетом градостроительной ситуации, при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1 200 м;

в гаражах, наземных стоянках автомобилей закрытого типа, обвалованных и подземных стоянках автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1 200 м.

Расчет машино-мест, оборудованных зарядными устройствами 
для электромобилей.

При новом строительстве (реконструкции) многоквартирных жилых зданий следует предусматривать на стоянках автомобилей, гостевых стоянках автомобилей машино-места, оборудованные зарядными устройствами 
для электромобилей, в количестве не менее 5 процентов от общего количества машино-мест.

Расчет машино-мест, оборудованных зарядными устройствами 
для электромобилей для объекта с номером на плане 1 и 2:

41 машино-место х 5 % = 2 машино-места - требуемое количество машино-мест, оборудованных зарядными устройствами для электромобилей.

Планируемые мероприятия.

Проектным решением в пределах элемента планировочной структуры предусмотрено разместить 89 машино-мест, из них:

41 машино-место на открытых стоянках для хранения легковых автомобилей (в том числе 6 машино-мест для МГН, из них 4 – расширенного размера) для проектируемой жилой застройки, в том числе 2 машино-места оборудованных зарядными устройствами для электромобилей) 
для проектируемой жилой застройки;

11 машино-мест в гаражах (поз. 6, 8);

37 машино-мест на открытых стоянках для хранения легковых автомобилей (в том числе 7 машино-мест для МГН расширенного размера) для существующей жилой, административной и общественной застройки.

Обеспеченность населения планировочного района объектами транспортной инфраструктуры выполняется и обеспечивается в пешеходной доступности не более 800 м, а для хранения автомобилей инвалидов не более 100 м от входа в жилые здания.

Нормативы градостроительного проектирования предусматривают следующие требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для МГН:

при планировке и застройке территории городского округа "Город Архангельск" необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других МГН.

При проектировании и реконструкции жилых, общественных 
и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других МГН условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с требованиями СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения", СП 35-102-2001 "Жилая среда 
с планировочными элементами, доступными инвалидам", СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий  и сооружений для инвалидов  и других  маломобильных посетителей", СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям", ВСН 62-91* "Проектирование среды жизнедеятельности 
с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения", 
РДС 35-201-99 "Порядок реализации требований доступности для инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры".

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других МГН, расчётное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование конкретного объекта капитального строительства.

Система пешеходных путей в малоэтажной жилой застройке сложившаяся. Для проектируемых и существующих объектов предусмотрена реконструкция пешеходных связей в увязке с существующей сетью тротуаров.

На путях движения МГН, в местах пересечения тротуара с проезжей частью предусматриваются специальные съезды. У зданий предусмотрены наклонные пандусы при крыльцах или вертикальные электрические подъемники. Дождеприемные решетки и лотки устанавливаются на проезжей части.

- 2.6. Предельные параметры земельных участков, подлежащих застройке, и показатели проектируемого объекта

Предельные параметры земельных участков, подлежащих застройке,
и показатели проектируемого объекта представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п.п | Наименование | Параметры земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирная жилая застройка (реконструкция) | Многоквартирная жилая застройка (проект.) |
| 1 | № участка на плане | 29:22:080902:33 | 29:22:080902:60 |
| 2 | № объекта на плане | 1 | 2 |
| 3 | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 4 | Площадь участка, га | 0,2417 | 0,3192 |
| 5 | Наименование объекта | Многоквартирный жилой дом с двухуровневыми квартирами с антресолями | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (отделение связи) |
|  | Предельные параметры участка |  |  |
| 6 | Плотность застройки, тыс. кв. м/га | - | - |
| 7 | Высота | 20 м | 20 м |
| 8 | Застроенность | 40 % | 40 % |
|  | Показатели объекта |  |  |
| 9 | Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен, тыс. кв. м | 0,33944 | 0,30036 |
| 10 | Использование подземного пространства | - | - |
| 11 | Гостевые приобъектные автостоянки (наземные), машино-места | 16 | 17 |
| 12 | Емкость/мощность | - | - |

- II. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необходимости выполняется в табличной форме)

В настоящем проекте планировки территории предлагается развитие территории проектирования по следующим направлениям:

жилищная сфера;

благоустройство жилой многоквартирной застройки;

развитие внутриквартальных проездов и системы пешеходных связей;

инженерная, транспортная, коммунальная, производственная инфраструктура.

Очередность планируемого развития территории принята по решению Технического заказчика: 2025-2030 год.

Развитие территории включает в себя:

размещение многоквартирной жилой застройки на земельных участках
с кадастровыми номерами: 29:22:080902:33, 29:22:080902:60.

установление красных линий;

определение объемно-планировочного решения проектируемой застройки;

сохранение существующей жилой и общественной застройки;

определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства и социального обслуживания населения;

обеспечение устойчивого развития территории.

С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, представленные в таблице 12.

Таблица 12

| Очередность развития территории | Описание развития территории | Этап |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектирование | Строительство, ввод в эксплуатацию |
| 1 очередь | Размещение многоквартирной жилой застройки на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:080902:33, 29:22:080902:60 | 2025 год | 2026 - 2030 год |
| 2 очередь | Развитие жилой и общественно застройки в границах территории проектирования | 2025 год | 2026 - 2030 год |

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту планировки территории городского округа "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. Зеньковича площадью 7,0824 га

__________

Общая площадь существующих многоквартирных жилых домов (экспликационные номера 
на плане – 3,4,7,9,10,11).

Коэффициент, характеризующий отношение суммарной общей площади жилых помещений 
к суммарной поэтажной площади жилых зданий для многоквартирных жилых домов согласно пункту 9, приложения 8 Методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 11 ноября 2021года №817/пр.

- Общая площадь многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями почты (экспликационный номер на плане – 2).

- Общая жилая площадь многоквартирного жилого дома с двухуровневыми квартирами 
с антресолями по адресу: ул. Зеньковича, д. 22 (экспликационный номер на плане – 1).

Сокращение зон на 50 процентов согласно СП 476.1325800.2020 "Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов" в зависимости от климатической зоны IIА.

Радиус обслуживания принят согласно пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и таб.10.1 СП 42.13330.

- - общая площадь здания определяется путем умножения количества наземных этажей на площадь этажа по внешним размерам здания, исключая крыльца и пространство под балконами.

Предельные параметры приняты согласно ПЗЗ, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка.