Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 14.08.2020 № 2774р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

- Введение

Проект планировки территории выполнен ООО "Проектная мастерская АрхКуб".

Проект разработан на основании:

распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14.10.2019 № 3579р "О подготовке проекта планировки территории 
в Октябрьском округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского 
и ул. Свободы площадью 0,2583 га";

технического задания на подготовку проекта планировки территории 
в Октябрьком территориальном округе г. Архангельска в границах 
просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га;

топографических данных, представленных департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", М 1:1000;

инженерно-топографического плана М 1:500, шифр 2018-308-ИГДИ-ИТП, произведенного ООО "НордГео" в 2019 году;

техническими регламентами, действующим законодательством Российской Федерации, Архангельской области и другими нормативными документами.

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:

Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельской городской Думы от 02.04.2020 № 37-п;

Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 26.12.2019 № 38-п (с изменениями);

проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193 (с изменениями);

постановление правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)".

Очередность в данном проекте принята в соответствии с действующим проектом планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденным распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193. Расчетный срок строительства – 2025 год.

Проект планировки определяет:

концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;

развитие благоустройства, развитие рекреационных территорий и системы озеленения проектируемой территории;

параметры застройки.

Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:500.

Данная текстовая часть содержит совместно оба раздела: положения 
о размещении объектов капитального строительства и материалы 
по обоснованию проекта планировки территории единым томом. В каждом подразделе содержатся главы с описанием и обоснованием положений, касающихся определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития проектируемой территории.

- 1. Местоположение проектируемой территории

Территория площадью 0,2583 га, определенная для разработки проекта планировки территории, расположена в Октябрьском округе города Архангельска. Территория находится в квартале № 22 в границах просп. Ломоносова, 
просп. Новгородского, ул. Воскресенской, ул. Свободы. Географические координаты центра проектируемой территории: 40°31'37" в.д. и 64°32'32" с.ш.

Климатические условия проектируемой территории – район IIА 
в соответствии с климатическим зонированием территории Российской Федерации (согласно СП 131.13330.2012 "Строительная климатология").

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" проектируемая территория входит в зону градостроительного зонирования МФ-2 – многофункциональную зону объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Градостроительный регламент зоны МФ-2 определяют следующие виды разрешенного использования:

1) основные виды разрешенного использования:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

среднеэтажная жилая застройка;

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

бытовое обслуживание;

здравоохранение;

образование и просвещение;

культурное развитие;

деловое управление;

магазины;

банковская и страховая деятельность;

общественное питание;

гостиничное обслуживание;

развлечения;

спорт;

2) условно разрешенные виды использования:

для индивидуального жилищного строительства;

религиозное использование;

обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

рынки;

обслуживание автотранспорта;

объекты придорожного сервиса;

склады.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" – 12 этажей;

согласно проекту планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденным распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193 (с изменениями), количество надземных этажей здания – 5 этажей.

- 2. Современное состояние и использование 
проектируемой территории

Проектируемая территория расположена в южной части Октябрьского территориального округа города Архангельска в квартале № 22, ограниченном просп. Ломоносова, просп. Новгородским, ул. Воскресенской и ул. Свободы. 
С западной стороны территория граничит с четырехэтажным общественным зданием, с южной – жилым девятиэтажным домом и двухэтажными гаражами, 
с востока ограничена просп. Новгородским, а с севера – ул. Свободы.

На проектируемой территории находятся существующая деревянная хозяйственная постройка (сарай) и двухэтажный деревянный жилой дом № 28 по ул. Свободы, подлежащий под перспективное расселение со сносом.

На проектируемой территории расположены инженерные сети хозяйственно-фекальной канализации, дренажной канализации, воздушные линии электропередач, теплосеть в железобетонных лотках, подземные сети электроснабжения. Часть инженерных сетей, попадающих в пятно застройки, подлежит выносу. Конкретное положение выносимых сетей, а также инженерных сетей, необходимых 
для эксплуатации объекта, размещаемого на проектируемой территории, уточняется в процессе рабочего проектирования объекта в соответствии 
с техническими условиями.

На проектируемой территории находится временный памятный крест, установленный в знак явления Пресвятой Богородицы над Архангельском 
3 августа 1919 года.

В целом участок можно охарактеризовать как неблагоустроенный: 
не имеет твердых покрытий, пешеходные связи не обустроены, озеленение имеет заброшенный характер, имеется мертвое дерево (береза).

- 3. Градостроительные решения

Проектируемая территория входит в центральный планировочный район – ядро города, где сосредоточены главные административно-управленческие функции, основной историко-культурный потенциал, наиболее ценные градостроительные ансамбли, имиджевые городские объекты, сооружения, наиболее развитая и разнообразная система обслуживания населения не только города, но и тяготеющего к городу сопряженного населения.

Окружающие проектируемую территорию участки плотно застроены. Четко прослеживается периметральная застройка квартала домами повышенной этажности и средне- и малоэтажными зданиями общественного назначения.

В соответствии с текущей принятой редакцией проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193, на проектируемой территории предусматривалось размещение пятиэтажного жилого дома. Данным проектом изменяется назначение и допускаемые габариты размещаемого на проектируемой территории здания на объект религиозного использования: "Православный Храмовый комплекс Покрова Пресвятой Богородицы", включающий в себя православный приходской храм Покрова Пресвятой Богородицы в комплексе 
с домом причта, предназначенным для постоянного проживания причта (священнослужителей и церковнослужителей) храма со своими семьями и прочими вспомогательными помещениями (далее – Храм Покрова Пресвятой Богородицы).

Особенностью проектируемой территории является ее расположение 
в непосредственной близости к пересечению ул. Свободы с поворачивающим на этом перекрестке просп. Новгородским. Такое расположение улиц благоприятствует к размещению в перспективе проспекта силуэта религиозного сооружения. Данное решение традиционно для планировочной структуры исторических кварталов, нейтрализует и нивелирует диссонансный торец существующего девяти этажного жилого дома № 17 по ул. Воскресенской, создает переходной человеческий масштаб в урбанизированной многоэтажной жилой застройке.

Проектируемая территория равноудалена от ближайших объектов православной конфессии: на равном расстоянии находятся ближайший храм Успения Божией Матери, расположенный по адресу: наб. Северной Двины, 
д. 108, и Свято-Никольский храм, расположенный по адресу: наб. Северной Двины, д. 74. Таким образом, прихожанам наиболее многочисленной в городе конфессии в месте с наивысшей плотностью населения города будет создана более комфортная среда.

В основу предлагаемого градостроительного решения заложены следующие основные принципы:

рациональная планировочная организация проектируемой территории;

создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности и обогащение культурно-религиозной общественной деятельности;

создание законченного ансамбля застройки части квартала и участка просп. Новгородского;

организация транспортных и пешеходных потоков с развитием и обновлением инженерной инфраструктуры;

сохранение историко-культурного наследия.

- 4. Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочное решение проекта планировки территории выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации и оптимально использует ценную городскую территорию. Строительство на данном перекрестке культового сооружения – православного храма – функционально обогащает окружающую застройку и придает законченный вид кварталу. Архитектурно-планировочная композиция развивается на базе исторической планировочной структуры места застройки, с сохранением и соблюдением исторической линии застройки кварталов. Существующая застройка квартала – периметральная, это дает высокую плотность, характерную для центральной части города.

В проекте планировки закладываются следующие принципы:

повышение емкости квартала по трудовым ресурсам, в том числе за счет создания новых центров приложения труда;

сдерживание концентрации деловых функций в исторических зонах;

формирование историко-культурных и духовных центров;

повышение уровня урбанизации квартала с ликвидацией рыхлой и малоценной ветхой застройки;

формирование системы пешеходных зон и рекреационных пространств, 
с созданием глубинных связей магистрали городского значения с внутренними территориями.

Инсоляция прилегающих жилых зданий и территория детского сада № 50 "Искорка" в связи с размещением Храма Покрова Пресвятой Богородицы 
на проектируемой территории существенно не меняется и соответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".

- 5. Транспортная доступность

Транспортная доступность к проектируемой территории осуществляется с магистральных улиц общегородского значения – ул. Воскресенской и 
просп. Ломоносова, а также по жилым улицам местного значения – 
просп. Новгородскому и ул. Свободы.

Обслуживание пассажиров осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси. Остановки общественного транспорта расположены 
в трех минутах ходьбы (240 м). Дополнительные мероприятия по развитию системы транспортного обслуживания не требуются.

На отведенной территории расположено пять машиномест. Недостающие машиноместа предлагается расположить за границей проектируемой территории – вдоль ул. Свободы по стороне, прилегающей к проектируемой территории.

- 6. Объекты социальной инфраструктуры

Квартал, в котором находится отведенная территория, расположен 
в центральной части города в непосредственной близости к центральным улицам, насыщен объектами социальной инфраструктуры. В смежных кварталах расположены детский сад № 50 "Искорка", Гимназия № 3. Объекты здравоохранения для совершеннолетнего населения находятся на расстоянии 1,6 и 1,9 км, для несовершеннолетнего населения – 1 км. В шаговой доступности расположены магазины продовольственных и промышленных товаров, торгово-развлекательные центры, спортивно-оздоровительные объекты, объекты общественного питания, музей.

- 7. Благоустройство

Проектом предусматривается выполнение благоустройства в пределах планируемой территории.

Подъезд пожарных автомобилей возможен со всех четырех сторон. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта – асфальтобетон. Пешеходные тротуары – с покрытием тротуарной плиткой. 
В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусматривается устройство специальных съездов для маломобильных групп населения 
с уклоном не более 10 ‰.

Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных вод с учетом существующих отметок близлежащих участков за счет продольных и поперечных уклонов 
к дождеприемникам ливневой канализации.

Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками, озеленяется путем устройства газонов, посадки деревьев и кустарников.

На проектируемой территории временно установлен памятный крест 
в память явления Пресвятой Богородицы, произошедшего на этом месте 
3 августа 1919 года. Крест не является капитальным зданием или сооружением и подлежит демонтажу после строительства Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

- 8. Охрана историко-культурного наследия

- 8.1. Характеристика проектируемой территории и окружающих объектов культурного наследия

Согласно основному чертежу проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска 
(в Ломоносовском и Октябрьском территориальных округах, приложение № 3 
к постановлению Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп), проектируемая территория находится большей частью на краю границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия зоны ЗРЗ подзоны ЗРЗ-1: участком площадью в 911 кв. м, а также проходит в непосредственной близости с историческими линиями застройки кварталов (охраняемые ценные элементы планировочной структуры).

На проектируемой территории охраняемые объекты культурного наследия (далее – ОКН), охранные зоны ОКН, памятники архитектуры, памятники истории не выявлены. Проектируемая территория находится 
за пределами зон археологического наблюдения: в соответствии с основным чертежом проекта зон охраны объектов культурного наследия регионального значения.

На проектируемой территории располагается существующий деревянный двухэтажный жилой дом № 28 по ул. Свободы, относящийся к сохранившейся характерной исторической застройке и подлежащий перспективному расселению и сносу по причине технического состояния.

В границах современного квартала, к которому принадлежит проектируемая территория, присутствует ОКН регионального значения ОЗ-2-28 "Дом Овчинникова", расположенный по адресу: ул. Воскресенская, д. 37, 1912 года постройки; современное использование: жилой дом, регистрационный номер ОКН в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 321310008860005 (далее – ОКН-2-28).

Предметом охраны ОКН-2-28 являются:

градостроительные характеристики объекта культурного наследия, его местоположение и роль в композиционно-планировочной структуре квартала;

конфигурация крыши;

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и конфигурацию здания;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания;

материал и характер отделки фасадов объекта культурного наследия;

столярные заполнения дверных и оконных проемов на фасадах объекта культурного наследия;

конструкции и материал несущих стен и перекрытий;

изразцовые печи;

внутренние и наружные двери с латунными скобяными изделиями, паркетные полы, ограждение лестничных маршей.

В границах смежного квартала и в пределах прямой видимости, находится еще один ОКН регионального значения ОЗ-2-25 "Дом А.И. Алферова", расположенный по адресу: просп. Новгородский, д. 130, 1927 года постройки; современное использование: жилой дом (далее – ОКН-2-25).

Предметом охраны ОКН-2-25 являются:

градостроительные характеристики объекта культурного наследия, его местоположение и роль в композиционно-планировочной структуре квартала;

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и конфигурацию здания;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания;

материал и характер отделки фасадов;

столярные заполнения дверных и оконных проемов на фасадах;

пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен;

конструкции и материал несущих стен и перекрытий.

Из охраняемых ценных элементов планировочной структуры 
на проектируемой территории находится историческая линия застройки кварталов.

- 8.2. Характеристика проектируемого объекта относительно окружающих объектов культурного наследия

Проектом планировки территории предлагается размещение на проектируемой территории православного Храма Покрова Пресвятой Богородицы в квартале 
с ОКН-2-28, предметом охраны которого в том числе является его местоположение и роль в композиционно-планировочной структуре квартала. При этом расположение ОКН ОЗ-2-28 не является смежным с проектируемой территорией, удаленность от проектируемой территории до ближайшей границы ОКН-2-28 составляет 120 м, прямая видимость между ОКН-2-28 и проектируемой территорией с уровня человеческого восприятия отсутствует, так как между проектируемой территорией и ОКН-2-28 пролегают участки 
с периметральной девяти- и четырнадцатиэтажной жилой застройкой.

Относительно ОКН-2-25 проектируемый Храм Покрова Пресвятой Богородицы находится в прямой видимости. При этом расположение ОКН 
ОЗ-2-25 не является смежным с проектируемой территорией, удаленность 
от проектируемой территории до ближайшей границы ОКН-2-25 составляет 13 м.

Проектом выделяется три зоны восприятия ОКН-2-25:

- зона ближайшего обзора памятника: имеет диапазон в границах, равных одной высоте фасада ОКН. В этом диапазоне четко различаются детали, отсутствует возможность зрительного восприятия объема ОКН в целом, искажаются пропорции его элементов, фрагменты воспринимаются в разных ракурсах;

- зона благоприятного обзора памятника: исчисляется расстоянием двух высот ОКН. В этом диапазоне в значительной мере размеры ОКН приближаются к истинным пропорциям, зрительно воспринимается силуэт 
(со значительно меньшими искажениями), но в меньшей степени воспринимаются детали. Наиболее важные направления в этом диапазоне в виде коридоров видимости получают статус охранного режима;

- зона благоприятного дальнего обзора ОКН и его неотъемлемых исторически ценных элементов благоустройства: достаточно рассмотреть 
на расстоянии, равном около трех высот ОКН. В этом диапазоне объекты почти полностью приближаются к истинным пропорциям, читаются контуры силуэта, воспринимается пространственная градостроительная связь ОКН с его окружением. Удаленные точки восприятия объекта культурного наследия установлены при пешеходном следовании вдоль просп. Новгородского. Проектируемый Храм Покрова Пресвятой Богородицы находится на другой стороне просп. Новгородского, в стороне от подхода к ОКН-2-25, 
не загораживает все три зоны восприятия.

Размещаемый в границах данного проекта Храм Покрова Пресвятой Богородицы находит стилистический отклик как для ОКН-2-28, расположенного на оппозитной стороне квартала вне прямой видимости, так и для ОКН-2-25, подчеркивая среди современных однотипных параллелепипедов жилой периметральной застройки уникальность исторической среды центральной части города как местоположение и роль в композиционно-планировочной структуре квартала.

Три кита, на которых стоит проектирование культовых сооружений:

- силуэтность Храма Покрова Пресвятой Богородицы, работающая 
на дальние расстояния, панорамные виды, замыкания перспектив улиц;

- объемность и пластика фасадов, работающая на подходах к культовым зданиям;

- детализация, декорирование, фрагменты, декоративное обрамление и убранство, работающие с близкого расстояния, с уровня человека.

В целях принятия гармоничных габаритов, формы и объемов будущего Храма Покрова Пресвятой Богородицы, традиционных для храмового зодчества и обеспечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической природной средой, исключающее создание неблагоприятного фона для восприятия ОКН-2-28 и ОКН-2-25, проектом планировки территории вводится ограничение максимальной высоты Храма Покрова Пресвятой Богородицы. От уровня планировки прилегающей земли до венчающего карниза основного четверика (восьмерика, ротонды) молельного зала – не более 15 метров. При этом, световые барабаны с главками, луковками и крестами трактуются 
как декоративное завершение кровли, без ограничений по высоте.

Обоснованием параметра высоты является наглядное сравнение восприятия человеком жилого дома высотой 15 м до парапета и Храма Покрова Пресвятой Богородицы высотой 15 м до венчающего карниза основного четверика (восьмерика, ротонды) молельного зала. Это обусловлено существенной разницей объемной композиции жилого здания (параллелепипеда) в сравнении с разновысотным, скульптурным объемом Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Проектом планировки территории не допускается размещение объектов капитального строительства за пределами исторических линий застройки кварталов (охраняемых ценных элементов планировочной структуры).

- 8.3. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности ближайшего ОКН-2-25 проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- в течение всего срока производства работ должен производиться мониторинг технического состояния фундаментов и несущих конструкций ОКН-2-25 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56198-2014 "Национальный стандарт Российской Федерации. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования". В случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих 
на ухудшение технического состояния конструкций ОКН-2-25, организация, производящая мониторинг, должна незамедлительно оповестить в письменном виде собственника объекта, застройщика, Инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области;

- при производстве земляных работ запрещается применять ударные и взрывные способы разработки грунта;

- устройство фундаментов зданий и сооружений на проектируемой территории предусматривать методами без использования забивных свай;

- при устройстве дорожного покрытия и благоустройства 
в непосредственной близости от территории ОКН-2-25 запрещено применение механизмов типа пневмотрамбовок, виброкатков – для исключения динамических и вибрационных нагрузок на ОКН-2-25;

- проектируемым объектом не предусматривается размещение рекламных щитов, баннеров, вывесок, препятствующих визуальному восприятию ОКН-2-25 и отдельных элементов его фасада;

- проектируемый объект не изменяет размеров, пропорций и параметров ОКН-2-25 и его частей;

- при строительстве объекта не допускается устройство элементов освещения, препятствующих визуальному восприятию ОКН-2-25 и отдельных его элементов.

- 9. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектом планировки территории предусматривается корректировка решений, заложенных в разделе "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций", том VI Проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, 
ул. Логинова, пр. Обводный канал, только в части зоны возможного образования завалов на путях эвакуации, см. графическую часть проекта. Остальные решения – без изменения.

- 10. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели приведены в таблице.

Таблица – Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расстояние от границ выделенного участка до проектируемых зданий | м | 3,0 |
| 2 | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 50 |
| 3 | Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка |  | 2,0 |
| 4 | Процент озеленения | % | 15 |
| 5 | Количество машино-мест на проектируемых открытых автостоянках |  | В соответствии с обязательными положениями СП42.13330.2011 |
| 6 | Максимальная этажность храмового комплекса | эт. | 5 |
| 7 | Максимальная высота Храма Покрова Пресвятой Богородицы от уровня прилегающей земли до венчающего карниза основного четверика (восьмерика, ротонды) молельного зала. При этом, световые барабаны с главками, луковками и крестами трактуются как декоративное завершение кровли без ограничений по высоте | м | 15 |

____________

Приложение № 1

к проекту планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

____________

Приложение № 2

к проекту планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

____________

Приложение № 3

к проекту планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

____________

Приложение № 4

к проекту планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

____________

Приложение № 5

к проекту планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

____________

Приложение № 6

к проекту планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

____________

Приложение № 7

к проекту планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

____________

Приложение № 8

к проекту планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

____________

Приложение № 9

к проекту планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

____________