УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 11 июня 2025 г. № 984

ПРОЕКТ

межевания территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах элемента планировочной структуры: ул. Воскресенская, 
просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский

площадью 3,0303 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах элемента планировочной структуры: ул. Воскресенская, 
просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский площадью 3,0303 га (далее – проект межевания территории) разработан проектной организацией ООО "АрхЗемПроект".

Заказчик проекта: ТСЖ "Воскресенская 15", ОГРН – 1132901010461, ИНН – 2901241460.

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах элемента планировочной структуры: ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, ул. Свободы, 
просп. Новгородский, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:040756 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска 
от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями), (далее – проект планировки территории).

Территория в границах разработки проекта межевания территории составляет 3,0303 га.

Функциональная зона согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), в границах которой разрабатывается проект межевания территории:

зона смешанной и общественно-деловой застройки.

Территориальная зона согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которой разрабатывается проект межевания территории:

зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1).

Категория земель – земли населенных пунктов.

Рельеф – спокойный.

Элемент планировочной структуры находится в границах следующих зон с особыми условиями использования территорий:

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 1, 2 и 3 типа;

третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения;

зона археологического наблюдения В;

охранная зона объекта культурного наследия ОЗ-2-28: объект "Дом Овчинникова (жилой дом)", расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37.

Транспортная инфраструктура территории сформирована.

В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается:

по ул. Воскресенской и просп. Ломоносова – магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения;

по ул. Свободы и просп. Новгородскому – улицам и дорогам местного значения.

В границах данной территории возможно размещение новых объектов капитального строительства.

Формирование проектных границ земельных участков выполнено 
в пределах красных линий с учетом существующей градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Местоположение | Исходные характеристики | Способ образования | Обозначение территориальной зоны | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29:22:040756:ЗУ1 | 4 380 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Воскресенская, дом 15 | 29:22:040756:13. Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: место размещения многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 29:22:040756:13 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | О1-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| 29:22:040756:ЗУ2 | 947 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, на пересечении просп. Новгородского и ул. Свободы | 29:22:040756:565. Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Для размещения религиозных объектов | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 29:22:040756:565 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | О1-1 | Религиозное использование (3.7) |
| 29:22:040756:ЗУ3 | 6 052 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Воскресенская, дом 17 | 29:22:040756:1. Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Для эксплуатации жилого дома | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 29:22:040756:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | О1-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| 29:22:040756:ЗУ4 | 3 269 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, просп. Ломоносова, дом 152 | 29:22:040756:15. Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 29:22:040756:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | О1-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| 29:22:040756:ЗУ5 | 189 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ | Земли государственной собственности | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | О1-1 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:040756:ЗУ6 | 484 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ | Земли государственной собственности | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | О1-1 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:040756:ЗУ7 | 194 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ | Земли государственной собственности | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | О1-1 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:040756:ЗУ8 | 1 995 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ | 29:22:040756:23. Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Для строительства многоуровневой автостоянки закрытого типа для хранения легковых автомобилей. Спорт | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 29:22:040756:23 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | О1-1 | Спорт (5.1) |

Доступ к земельным участкам с кадастровыми номерами 29:22:040756:5, 29:22:040756:19 будет осуществляться через образуемые земельные участки 29:22:040756:ЗУ1, 29:22:040756:ЗУ3. В связи с этим проектом межевания территории предусмотрено формирование частей 29:22:040756:ЗУ1/чзу1 площадью 256 кв. м и 29:22:040756:ЗУ3/чзу1 площадью 1 183 кв. м 
для осуществления доступа к земельным участкам с кадастровыми номерами 29:22:040756:5, 29:22:040756:19.

Доступ к земельному участку с кадастровым номером 29:22:040756:23 фактически осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 29:22:040756:11.

Каталог координат характерных точек границ проектируемых земельных участков приведён в таблице № 2.

Таблица № 2

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 29:22:040756:ЗУ1 | 651590,70 651609,84 651605,81 651616,57 651623,92 651619,31 651615,32 651604,67 651593,27 651584,46 651578,62 651536,53 651549,19 651553,24 651563,98 651567,81 651574,22 651580,42 651581,87 651584,89 651590,70 | 2519670,00 2519706,41 2519708,55 2519728,01 2519742,29 2519747,78 2519739,97 2519745,43 2519751,40 2519756,17 2519759,32 2519679,05 2519672,19 2519669,99 2519664,15 2519662,07 2519675,14 2519671,69 2519674,55 2519672,89 2519670,00 |
| 29:22:040756:ЗУ1/чзу1 | 651605,81 651616,57 651623,92 651619,31 651615,32 651600,54 651605,81 | 2519708,55 2519728,01 2519742,29 2519747,78 2519739,97 2519711,62 2519708,55 |
| 29:22:040756:ЗУ2 | 651707,13 651707,23 651716,34 651716,16 651698,71 651680,84 651680,71 651705,90 651707,13 | 2519737,51 2519738,11 2519775,87 2519775,94 2519783,07 2519743,92 2519743,64 2519737,78 2519737,51 |
| 29:22:040756:ЗУ3 | 651671,75 651680,71 651680,84 651698,71 651620,49 651613,14 651611,33 651604,84 651603,19 651584,61 651584,46 651593,27 651604,67 651615,32 651619,31 651623,92 651630,86 651635,33 651644,99 651642,99 651656,91 651668,45 651669,77 651671,75 | 2519724,01 2519743,64 2519743,92 2519783,07 2519818,83 2519804,22 2519803,57 2519790,99 2519791,88 2519756,45 2519756,17 2519751,40 2519745,43 2519739,97 2519747,78 2519742,29 2519738,73 2519747,34 2519742,02 2519738,48 2519731,20 2519724,94 2519724,17 2519724,01 |
| 29:22:040756:ЗУ3/чзу1 | 651671,75 651680,71 651680,84 651698,71 651692,06 651675,32 651672,61 651668,32 651663,65 651628,93 651619,31 651623,92 651630,86 651635,33 651644,99 651647,23 651650,53 651654,07 651661,10 651665,14 651666,82 651666,49 651665,05 651668,45 651669,77 651671,75 | 2519724,01 2519743,64 2519743,92 2519783,07 2519786,10 2519750,36 2519748,18 2519746,91 2519747,84 2519767,31 2519747,78 2519742,29 2519738,73 2519747,34 2519742,02 2519745,66 2519747,14 2519746,78 2519742,87 2519739,03 2519734,18 2519729,66 2519726,80 2519724,94 2519724,17 2519724,01 |
| 29:22:040756:ЗУ4 | 651576,87 651601,71 651594,25 651601,07 651601,51 651593,84 651592,04 651584,89 651581,87 651580,42 651574,22 651567,81 651563,98 651562,99 651557,80 651554,59 651544,46 651540,18 651538,64 651537,45 651527,22 651576,87 | 2519596,33 2519646,21 2519650,07 2519663,73 2519664,63 2519668,45 2519669,33 2519672,89 2519674,55 2519671,69 2519675,14 2519662,07 2519664,15 2519662,27 2519661,94 2519658,16 2519638,88 2519641,19 2519642,02 2519639,86 2519620,38 2519596,33 |
| 29:22:040756:ЗУ5 | 651677,91 651677,42 651667,57 651660,20 651671,36 651673,41 651677,17 651688,19 651688,90 651691,18 651677,91 | 2519675,63 2519674,11 2519676,56 2519669,48 2519666,62 2519668,62 2519669,15 2519666,38 2519665,73 2519672,14 2519675,63 |
| 29:22:040756:ЗУ6 | 651701,07 651702,53 651671,75 651669,77 651666,27 651649,83 651644,85 651641,90 651640,53 651642,56 651641,59 651651,72 651651,99 651643,24 651644,25 651641,88 651643,47 651652,44 651666,76 651669,42 651700,11 651701,07 | 2519708,37 2519715,43 2519724,01 2519724,17 2519717,50 2519686,47 2519687,78 2519682,34 2519677,35 2519676,79 2519672,76 2519670,30 2519671,27 2519673,17 2519677,43 2519678,02 2519684,67 2519682,38 2519707,27 2519716,43 2519708,49 2519708,37 |
| 29:22:040756:ЗУ7 | 651544,46 651554,59 651557,80 651562,99 651563,98 651553,24 651549,19 651551,47 651551,68 651540,18 651544,46 | 2519638,88 2519658,16 2519661,94 2519662,27 2519664,15 2519669,99 2519672,19 2519668,16 2519663,18 2519641,19 2519638,88 |
| 29:22:040756:ЗУ8 | 651634,48 651641,76 651648,50 651651,72 651641,59 651642,56 651640,53 651641,90 651644,90 651612,93 651611,17 651609,84 651590,70 651592,04 651593,84 651601,51 651601,07 651634,48 | 2519646,68 2519660,55 2519658,60 2519670,30 2519672,76 2519676,79 2519677,35 2519682,34 2519687,91 2519704,78 2519705,72 2519706,41 2519670,00 2519669,33 2519668,45 2519664,63 2519663,73 2519646,68 |

1.2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Местоположение | Исходные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 29:22:040756:ЗУ5 | 189 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ | Земли государственной собственности |
| 29:22:040756:ЗУ6 | 484 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ | Земли государственной собственности |
| 29:22:040756:ЗУ7 | 194 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ | Земли государственной собственности |

1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектный вид разрешенного использования |
| --- | --- |
| 29:22:040756:ЗУ1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| 29:22:040756:ЗУ2 | Религиозное использование (3.7) |
| 29:22:040756:ЗУ3 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| 29:22:040756:ЗУ4 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| 29:22:040756:ЗУ5 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:040756:ЗУ6 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:040756:ЗУ7 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:040756:ЗУ8 | Спорт (5.1) |

1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка 
в границах особо защитных участков лесов в данном проекте не отображается 
в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН, приведены в таблице № 5. Координаты характерных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания территории, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Таблица № 5

| Система координат МСК-29, зона 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | X | Y |
| 1 | 651715,29 | 2519772,90 |
| 2 | 651611,75 | 2519822,65 |
| 3 | 651510,21 | 2519628,97 |
| 4 | 651631,48 | 2519570,26 |
| 5 | 651660,16 | 2519567,73 |
| 1 | 651715,29 | 2519772,90 |

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории представлена в приложении к настоящему проекту межевания территории 
и включает в себя чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:1000.

На чертеже межевания отображены:

1) границы существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями);

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в соответствии 
с правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п 
(с изменениями), минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

4) границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.

Публичные сервитуты в границах проектирования отсутствуют.

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский площадью 3,0303 га

_________